福建省漳州福化水务发展有限责任公司

南污一阶段工程基坑监测项目

公开自主比选文件

比选编号：ZZFHSW-2024-BX-036

第一章 比选公告	2

第二章 参选须知	5

第三章 报价说明	13

第四章 技术要求	14

第五章 评选规则	19

第六章 合同条款	23

第七章 参选文件格式	41

附件：退回保证金声明函	61

第一章 比选公告

福建省漳州福化水务发展有限责任公司拟对南污一阶段基坑监测项目进行公开自主比选采购，欢迎国内符合条件的合格参选人进行密封竞价参选。

| 合同包 | 服务名称 | 数量 | 主要技术规格 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑监测 | 1 | 根据《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）、《建筑变形测量规范》（JGJ18-2016）等现行的有关技术规范及比选人提供的设计文件等相关资料的要求，对项目的基坑稳定性进行监测，以保证施工期间基坑的安全 | 根据比选人工程进度要求适时开展监测 |
| 交货地点：福建省漳州市古雷开发区古城村 项目介绍：拟建场地位于漳州市漳浦县古雷开发区古城村。本工程在均质池及事故池、生物池、二沉池及接触消毒池、综合处理区、污泥浓缩池地段设置一层满铺地下水池,拟开挖基坑北侧为规划修建的古雷山南路,与拟建物最小距离约9m；综合处理区基坑东侧为拟建的综合楼，与报建地下池体最小距离约4m；均质池及事故池基坑西侧为福化鲁华新材料有限公司,拟建物与其最小距离约22m；基坑南侧为山坡,山坡上存在古城围墙，与古城围墙最小距离约15m。地下池体基坑开挖深度约1.5~5.95m。 基坑安全等级：二级。 |  |  |  |  |
| 备注：参选人必须对同一个合同包中的全部服务进行参选，不得仅对合同包中的部分服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。 |  |  |  |  |

1.参选人资格要求

1.1 参选人为在中国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照经营范围符合采购项目要求；

1.2 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选；

1.3 参选人未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准；

1.4 参选人与比选人无法律纠纷；

1.5 参选人为增值税一般纳税人资格。

1.6参选人具有工程勘察岩土工程专业（岩土工程物探测试检测监测）乙级或以上资质。

2. 参选文件递交

2.1 递交参选文件的截止时间：2024年8月14日17:00之前（以收到参选文件时间为准）。

2.2参选文件正本1套和副本1套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本内容不符，以正本为准。参选文件装袋（密封条）密封，并加盖单位公章，否则无效。

2.3 递交参选文件的地点为：福建省漳州市漳浦县杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号，联系人：刘先生，联系电话：18016665349。因收件地区偏远，请用[中国邮政、顺丰快递]或亲自送达，其他快递无法送达！！！外包装上必须注明参选项目名称、联系人及电话。

2.4 逾期送达的或未送达指定地点的参选文件，以及密封不符合规定要求的参选文件，比选人均不予受理。

3.评选方法

本次比选采用综合评选法，确定1名中选人，作为南污项目危大工程第三方监测服务单位。

4.最高限价

本次比选设置最高限价，监测项目装置埋设及材料费下浮比例不低于10%，监测项目监测服务费参考《工程勘察收费标准》(计价格【2002】10号)下浮比例不低于60%。

本项目最高限价为￥424000.00元（含税）（大写：肆拾贰万肆仟元整）（含税）。

5.参选保证金

5.1参选保证金：￥20000.00元（大写：贰万元整）。

5.2参选保证金应从参选人所在地银行的参选人企业基本账户以电汇或银行转账的形式在2024年8月14日12:00之前汇到比选人指定的账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途：南污监测保证金。

5.3 参选有效期为参选文件接收截止期后30日，参选保证金有效期与参选有效期一致。

5.4 中选人的参选保证金在合同签订转为合同的履约保证金，其他参选人的保证金将在中选公示期结束后7日内无息退还。

5.5 古雷开发区南部污水处理厂（一期）工程基坑支护设计文件已上传至链接：https://pan.baidu.com/s/1Qn65ib105IvK45Qe4IoWNg，递交参选保证金后由参选人自行下载查阅，提取码获取请联系：刘先生，联系电话18016665349。

6.其他

福建省漳州福化水务发展有限责任公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

比选联系人：刘先生 ，联系电话：18016665349

纪检监督及电话：林女士   0591-87270021

联系地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

2024年8月9日

# 参选须知

说明：

- 参选人须知前附表是对参选须知的具体说明，表格中的对应条款号是对应参选须知中的条款编号。

- 参选人必须具备本表第2条“参选人资格”中的每一项要求，否则参选将被否决。参选人必须根据本表第4条“参选文件”要求的内容和格式编制参选文件，否则参选将被否决。

- 参选人需对其提供的所有证件和业绩证明材料的真实性承担一切责任，若有造假情况，一经发现，其参选文件将按无效处理。

参选人须知前附表

备注：适用的打“√”

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 定义和解释 |  |
| 2. | 参选人资格 |  |
| 2.1 | 一般要求 |  参选人为中国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人  营业执照经营范围符合采购项目要求  企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选  参选人未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单  参选人与比选人无法律纠纷 |
| 2.2 | 专项要求 |  增值税一般纳税人  其他：参选人具备工程勘察岩土工程专业（岩土工程物探测试检测监测）乙级或以上资质 |
| 3 | 比选文件及报价 |  |
| 3.4.1 | 报价方式及 合同价款形式 | R 固定单价 £ 固定总价 |
| 3.4.2 | 最高限价 | R 最高限价，最高限价为：￥424000.00元（含税） £ 无最高限价 |
| 4. | 参选文件 |  |
| 4.2.2 | 参选文件份数 |  正本1份  副本1份 |
| 4.4.2 | 参选文件 递交方式 |  快递：仅限EMS/顺丰  专人送达：仅限工作日工作时间 |
| 5. | 参选保证金 |  |
| 5.1 | 参选保证金 | R 参选保证金，金额为：¥20000元 £ 未设置参选保证金 |
| 5.2 | 参选保证金账户及提交时间 | 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州古雷港支行 开户名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司 账 号：35050166950100000732 注明用途：南污监测项目参选保证金 |
| 6. | 参选文件的 评选与中选 |  |
| 7. | 异议和投诉 |  |
| 7.2 | 投诉 | 纪检监督及电话：0591-87270021 |
| 8 | 其他 |  |
| 8.3.1 | 踏勘 现场安排 | £ 统一安排现场踏勘 R 不安排 |
| 8.4 | 分包 | £ 允许，分包内容：无。 R 不允许 |

1.定义和解释

1.1 比选人系福建省漳州福化水务发展有限责任公司，即业主方。

1.2 参选人系向比选人报名，领取（或下载）比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人或其他组织。

1.3 参选人代表系代表参选人参与本次比选活动并签署参选文件的人，可以是法定代表人，也可以是授权代表人。授权代表人须持有《授权委托书》。

1.4 中选人系比选人根据评选规则评在合格参选人中选出的供应商。

2.参选人资格

2.1 一般要求

2.1.1 参选人需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人；

2.1.2营业执照经营范围符合采购项目要求；

2.1.3 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选；

2.1.4 参选人未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准；

2.1.5 参选人与比选人无法律纠纷。

2.2 专项要求

2.2.1 参选人具备增值税一般纳税人资格。

2.2.2 参选人具备工程勘察岩土工程专业（岩土工程物探测试检测监测）乙级或以上资质。

3.比选文件及报价

3.1 比选文件的组成：

3.1.1比选公告；

3.1.2 参选须知；

3.1.3 报价说明；

3.1.4 评选规则；

3.1.5 合同条款；

3.1.6 参选文件格式。

根据本章第3.3款对比选文件所做的修改、澄清构成比选文件的组成部分。

3.2 比选文件的发布

比选人将比选文件公开发布在其官网，参选人可自行下载。参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，若发现缺页或附件不全等问题应在递交参选文件截止时间前向比选人提出。

3.3 比选文件的修改和澄清

3.3.1 在递交参选文件截止时间前，比选人可以修改比选文件，修改内容在其官网公布，参选人应自行更新比选文件。

3.3.2 修改或澄清的内容可能影响参选文件编制的，比选人应当在提交参选文件截止日前5天在其官网公布，不足5天的，应当顺延提交参选文件截止时间。

3.3.3 当比选文件与修改及澄清文件内容不一致时，以修改及澄清文件内容为准。当修改及澄清文件内容前后不一致时，以最后发出的为准。

3.4 报价

3.4.1 报价方式及合同价款形式：见参选人须知前附表

3.4.2 最高限价：见参选人须知前附表

3.4.3 报价采用的币种： 除比选文件另有规定外，采用人民币报价。

3.4.4 报价的详细说明：见第三章“报价说明”内容

4.参选文件

4.1 参选文件内容：

A	参选人资质证明文件：

A-1	公司营业执照复印件

A-2	国家企业信用信息公示系统截图（列入经营异常名录、严重违法失信企业两种情况）

A-3	信誉承诺函

A-4	一般纳税人资格证明

A-5	工程勘察岩土工程专业（岩土工程物探测试检测监测）乙级或以上资质

B	商务技术文件：

B-1	基本情况表

B-2	参选函

B-3	法定代表人身份证明及身份证复印件

B-4	授权委托书及代表人身份证复印件

C	评分文件：

C-1	项目组成员（附职称证书及2024年1月至6月社保记录）

C-2	参选人类似业绩（附完整清晰的合同复印件）

C-3	参选人监测方案（按评分要点项目逐项进行阐述）

D	报价文件：

D-1	报价单

4.2 参选文件的编制及盖章

4.2.1 参选文件应按第七章“参选文件格式”内容进行编制；

4.2.2 参选文件份数：见参选人须知前附表。每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4.3 参选文件的装订、密封和标记

4.3.1 参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司公章，按规定填写报价单并需加盖公司章，法定代表人或授权代表人签字；

4.3.2 参选文件须胶装（不得采用活页装订），正本和副本分别装袋密封（密封条），并加盖单位公章，否则无效；

4.3.3 参选文件的封套上应写明：比选人名称、采购项目名称、参选人名称、正本/副本。

4.4 参选文件的递交与接收

4.4.1 参选人应按照第一章“比选公告”规定的参选文件递交时间、地点、场所递交参选文件。

4.4.2 参选文件递交方式：见参选人须知前附表。

4.4.3 参选文件不予退还。

4.4.4 比选人将如实记载参选文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

4.5 参选文件的拒收

参选文件有下列情况之一的，比选人有权拒收：

- 未按本章4.3要求对参选文件进行密封和标记；

- 逾期送达或者未送达指定地址、场所。

拒收的参选文件，请各参选人自行取回，比选人不予保管。经比选人电话通知，未取回的参选文件，比选人将在比选结束后10日内销毁。

4.6 参选文件的撤回及重新编制

4.6.1 参选人不得对已递交的参选文件进行修改或补充，但可以撤回已递交的参选文件，重新编制并递交参选文件。

4.6.2 参选人撤回已提交的参选文件，并确定不重新编制的，应书面通知比选人，比选人自收到参选人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的参选保证金。

5.参选保证金

5.1 参选保证金：见参选人须知前附表。

5.2 参选保证金账户及提交时间：见参选人须知前附表。

5.3 参选有效期为参选文件接收截止期后30日，参选保证金有效期与参选有效期一致。

5.4 未按照本章5.1款、5.2款要求提交参选保证金的，其参选文件将被否决。

5.5 中选人的参选保证金在合同签订后7日内无息退还，或者转为合同的履约保证金，其他参选人的保证金将在中选公示期结束后7日内无息退还。

5.6 有下列情形的之一的，参选保证金不予退还：

5.6.1 参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

5.6.2 参选人在参选文件中提供虚假材料；

5.6.3 除因不可抗力情形外，中选人未与比选人签订合同；

5.6.4 参选人之间串通竞争，影响评选结果；

5.6.5 比选文件规定的其他情形。

6.参选文件的评选与中选

6.1 评选

评选程序及标准等见第五章“评选规则”。招标和自主比选工作小组在参选有效期内按照第五章“评选规则”规定，对参选文件进行评选。

6.2 中选

6.2.1 比选人与中选人原则上应当在中选通知书发出之日起10日内，按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等签订合同。

6.2.2 除不可抗力等因素外，中选通知书发出后，中选人拒绝签订合同的，应当承担相应责任，并不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时，3年内不得参加比选人组织的任何采购活动。

6.2.3 在签订合同前，中选人应按照合同约定提交履约保证金（如果有）。

7.异议和投诉

7.1 异议

参选人对评选结果有异议的，应当在评选结果公示期间提出，比选人自收到异议之日起5日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动。

7.2 参选人认为采购活动存在不公平、不公正情形的，可以自知道或应当知道之日起10日内向福建省福化环保科技有限公司纪检监察室投诉。联系方式见参选人须知前附表。

8.其他

8.1 费用承担

参选人准备和参加采购活动发生的费用自理。

8.2 保密

参与采购活动的各方应对比选文件、参选文件中的商业和技术等秘密保密，违反者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.3 踏勘现场

8.3.1 踏勘现场安排：见参选人须知前附表。

8.3.2 参选人应自行负责在踏勘现场的安全。

8.4 分包：见参选人须知前附表。

8.5 比选文件所称的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“超过”、“以外”，不包括本数。

8.6 本比选文件由比选人负责解释。

# 报价说明

本次采购限价见下表：

| 合同包 | 货物或服务名称 | 数量 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南污一阶段基坑监测 | 1 | ab.cd |
| 监测项目装置埋设及材料费下浮比例不低于10%，监测项目监测服务费参考《工程勘察收费标准》(计价格【2002】10号)下浮比例不低于60%，保留小数点后两位数字，报价超出最高限价的为无效报价。 |  |  |  |
| 最高限价：¥424000.00元（含税） 大写肆拾贰万肆仟元整（含税） |  |  |  |

| 分项限价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测项目装置埋设及材料费清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测数量 | 单价（元） | 小计 |
| 1 | 围护桩位移监测点布置 | 点 | 43 | 50 | 2150 |
| 2 | 测斜监测点布置（平均8.5米） | 米 | 367 | 150 | 55050 |
| 3 | 周边地表沉降监测点布置 | 点 | 43 | 50 | 2150 |
| 4 | 沉降位移监测基准网布置 | KM | 1 | 1029 | 1029 |
| 5 | 水平位移监测基准网布置 | 点 | 1 | 1606 | 1606 |
| 6 | 小计 |  |  |  | 61985 |
| 备注： 监测项目装置埋设及材料费按0.9取值。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 监测项目监测费清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 次数 | 监测点数量 | 单价（元） | 小计/元 |
| 1 | 围护桩沉降监测 | 54 | 43 | 50 | 116100 |
| 2 | 围护桩水平位移监测 | 54 | 43 | 74 | 171828 |
| 3 | 地下水位监测 | 54 | 43 | 40 | 92880 |
| 4 | 测斜监测 | 54 | 367 | 13 | 257634 |
| 5 | 周边地表沉降监测 | 54 | 43 | 50 | 116100 |
| 6 | 小计=（1+2+3+4+5）*(1+技术服务系数) |  |  | 技术服务系数0.22 | 920541 |
| 备注：监测费按0.4取值。 收费标准参考2002版《工程勘察收费标准》，监测频率按设计规范提供，开挖度小于5米时，每2天监测1次;开挖深度5~10米时，每1天监测1次，底板浇筑后一星期每1天监测1次，底板浇筑第二星期每2天监测1次，第三星期每3天监测1次，浇筑后28每5天监测1次。暂定预估基坑监测为期4个月。 |  |  |  |  |  |
| 三 | 监测费用总计 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 小计 | 折扣 | 折后价 |  |
| 1 | 监测项目装置埋设及材料费 | 61985 | 0.9 | 55786.5 |  |
| 2 | 监测项目监测费 | 920541 | 0.4 | 368216 |  |
| 3 | 总计（取整） |  |  | 424000 |  |

1.服务期：（适用的打“√”）

£ 一次性，合同生效之日起[   ]日内交货

R 12个月，自合同生效之日起至2025年8月8日(具体以合同为准）

2.报价方式：（适用的打“√”）

R  固定单价，单价不可调整（上表数量仅为预估，合同实际履行或有偏差，结算按实际监测数量确定）。针对监测项目装置埋设及材料费的，如上表无参考项目，双方可线下协商。单价按监测项目装置埋设及材料费下浮比例不低于10%，监测项目监测服务费参考《工程勘察收费标准》(计价格【2002】10号)下浮比例不低于60%。最高限价为￥424000.00元，如最终结算金额超过最高限价，超过的部分由参选人实行风险包干（即按￥424000.00元结算）；如最终结算金额低于最高限价，根据实际服务开展据实结算。

£ 固定总价，总价不可调整。

3.税费（合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税价格不变）：（适用的打“√”）

R  增值税专用发票，税率[6]%

£ 增值税普通发票，税率[   ]%

# 技术要求

本次采购技术要求如下：

总体原则要求：按照《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）等建设项目相关管理办法及规定实施项目监测，如沉降监测、水平位移监测等。参选人需根据比选人要求进行相关工程基坑监测工作，按照比选人要求及参选人承诺及时到场开展监测。监测工作的内容、频次、方法等均需符合相关法律法规、标准规范，参选人还需主动跟进项目建设进度，及时了解并向比选人提供监测建议。参选人开展的监测不得弄虚作假，比选人发现一次弄虚作假情况，则比选人有权立即解除合同，顺序选取第二名中选人签订合同。该项目为省重点项目，项目时间紧、任务重，中选人如无法按照比选人要求及时进场开展相关工作，或相关报告无法在限定期限内提交，前述情况累计达到三次的，则比选人有权立即解除合同，顺序选取第二名中选人签订合同。

1、监测依据及监测工作原则

1.1 监测依据：

（1）项目批准文件；

（2）相关区域规划；

（3）建设方案、详勘资料；

（4）现行国家、相关行业和地方的法律、规范、规程、标准；

（5）设计单位所提供基坑支护设计图纸；

1.2 监测工作总原则：

遵守国家法律、法规及相关规范的规定，做到方案合理先进，技术指标符合规范及合同规定，监测成果文件真实、可靠，满足施工进度要求。

本次岩土工程监测应同时严格遵守《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019、《建筑变形测量规范》JGJ18-2016等相关规范。

2、监测内容

为满足设计和规范要求，监测内容包括但不限于：

2.1 监测工作内容：

（1）根据项目施工进度，按照监测方案开展过程监测工作，编制监测日报、总结报告。

（2）监测工程量预估：监测测项包含但不限于深层水平位移、围护桩沉降、围护桩水平位移、周边地表沉降等，监测次数暂估54次。

2.2 监测相关服务工作：

（1）开挖施工前阶段：①收集、分析相关资料，编制和报审监测方案；②对监测项目进行技术交底；③埋设监测点，并测定初始值。

（2）开挖施工阶段：①采集监测信息；②处理、分析和反馈监测信息；③发生监测预警时，积极响应配合业主、设计单位进行应急监测工作，并提出相关意见和建议；④配合完成相关行政部门监督检查。

（3）基坑验收阶段：配合进行基坑验收等其他相关服务。

3、监测方案及总结报告

3.1 监测方案是项目实施的重要组成部分，投标人应依据相关规范规定在签订合同后10个日历天内完成编制并提交业主审核。

3.2监测方案应组织专家论证，并依据论证意见进行修改调整。

3.3监测总结报告正式版本纸质文件应签章齐全，同时提供《基坑监测报告》的电子文件（可编辑文档）。工程勘察成果文件内容及提交时间见下表：

| 序号 | 文件名称 | 份数 |  | 提交时间（天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 纸版 | 电子文档 |  |  |
| 1 | 监测日报 | 5 | 1 | 电子文档观测结束后24小时内，纸质文档于下期观测时提交 |  |
| 2 | 监测总结报告 | 5 | 1 | 监测工作全部完成后15天内 |  |
| 3 | 警情快报 | 5 | 1 | 预警当日 |  |

4、安全文明施工要求

4.1在作业过程中，勘察人应当始终遵守国家、行业和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等，遵守福建省能化集团和业主HSE相关管理规定，按照合同约定履行其安全文明作业职责。

4.2勘察人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。

4.3勘察人应为其进场作业人员配备必需的安全防护设施和设备，按照国家《职业病防治法》和《劳动保护法》的规定，保障现场施工人员的劳动安全。

4.4勘察人应在作业现场规范设置安全围护及警示。

4.5勘察人进入现场的所有机械和工器具均应定期保养、校核和维护，以保证它们处于良好和安全的工作状态。

5、业主提供的条件

5.1 提供的房屋及设备：不提供。

5.2 提供水电：不提供。

6、其他

6.1 勘察人应履行以下义务：

（1）勘察人必须按照设计图纸及工程建设相关标准开展监测工作，按时提交真实、准确的监测成果文件，并对其提交的监测成果文件的质量负责。

（2）在监测工作开展前，编制监测方案报业主审查。

（3）勘察人在进行勘察作业时，应对地下管线、建筑物和构筑物进行相应保护，遇到地下文物时应及时向业主和文物保护部门汇报并妥善保护。

（4）勘察人在进行钻探作业时，应采取有效的环境保护措施，避免对周围环境造成破坏或污染。

（5）监测过程中，根据设计图纸、技术规范要求结合现场实际条件，向业主提出增减监测工作的意见，并办理正式变更手续。

（6）勘察人应制定相应的安全文明施工措施，并严格实施，同时为其现场的全部人员配备合格的安全防护用品等。

（7）勘察人应为其现场的全部人员投保人身意外伤害险。

（8）按照约定的承包范围，负责相关服务工作。

- 由于勘察人提供的监测成果质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格。

6.2 监测成果报告的要求

监测成果报告应当真实准确，满足基坑开挖施工过程监控的需求，并符合国家和行业现行有效的相关规定，监测报告可分为日报、警情快报和总结报告。监测报告应采用文字、表格、图形、照片等形式，表达直观、明确。监测报告宜包括以下内容：

（1）日报

1）工程施工概况

2）现场巡查记录

3）监测项目日报表：监测日期、监测项目的累计变化值、变

4）化速率值、控制值、监测点平面位移图等。

5）监测数据、现场巡查信息的分析说明。

6）结论与建议

（2）警情快报

1)警情发生的时间、地点、情况描述、严重程度、施工工况等

2)现场巡查信息:巡查照片、记录等;工况等;

3)监测数据图表:监测项目的累计变化值、变化速率值,监测点平面位置图;

4)警情原因初步分析;

5)警情处理措施建议

- 总结报告

1)工程概况;

2)监测目的、监测项目和监测依据;

3)监测点布设;

4)采用的仪器型号、规格和元器件标定资料;

5)监测数据采集和观测方法;

6)现场巡查信息:巡查照片、记录等;

7)监测数据图表:监测值、累计变化值、变化速率值、时程曲线、监测点平面位置图等;

8)监测数据、巡查信息的分析与说明;

9)结论与建议。

# 评选规则

1.综合评分法规则

1.1本次比选评审采用综合评估法，确定1名中选人。招标及自主比选工作小组依据以下评分标准，按综合评分总得分由高至低的排列次序，评分最高的参选人为中选候选人。若总得分相同，则其中报价高的参选人将被排序在前。

1.2 在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或服务存在重大偏离，或参选文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，比选人有资格取消中选人资格。比选人可以在推荐的候选中选人中依序递补确定中选人。递补确定的中选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。

1.3评分办法：

| 古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程 基坑监测项目评分总表 |  |
| --- | --- |
| 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：30分 技术部分：20分 投标报价：50分 |

各部分评分细则如下：

| 古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段项目 基坑监测项目评分细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 单项评分标准 （满分值） | 评分标准 |
| 1 | 商务部分 | 参选人资质 （10分） | （1）参选人具备工程勘察综合甲级资质，得10分； （2）参选人具备工程勘察专业类（岩土工程）甲级资质，得7分。 |
| 2 |  | 项目组成员 （10分） | （1）项目负责人具备高级工程师或以上职称的，得3分； （2）项目技术负责人具备高级工程师或以上职称的，得3分； （3）监测现场负责人具备工程师或以上职称的，得3分。 项目负责人或项目技术负责人其中之一具有教授级高级工程师职称的再加1分。 |
| 3 |  | 参选人的业绩 （10分） | 根据参选人在本次比选项目公告发布之日的前3年内（2021年1月1日至2024年8月1日），在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）具有的类似项目业绩，参选人承接过一项类似项目监测业绩得4分，每增加一项加2分，本项满分10分。类似项目监测业绩是指：承担过的监测合同额在40万及以上的项目。 备注： 为了证明参选人的“类似项目监测业绩”，须提供合同文本复印件，未提供或提供不齐全的不得分。在比选过程中，比选人有权对参选人申报的项目业绩进行核实和澄清，若参选人所申报资料内容有失实情况，则该参选人即被取消参选或中选资格。 |

| 古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段 基坑监测项目评分细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 单项评分标准 （满分值） | 评分标准 |
| 4 | 技术部分 | 基本方案 （5分） | 根据参选人提供的基本方案，对监测目的、任务需求、执行技术标准规范、监测工程量布置的合理性，由招标及自主招标及自主比选工作小组进行评议，并在0-5分之间进行评分。 |
| 5 |  | 监测方法、精度及仪器配备 （5分） | 根据参选人针对本项目的监测方法、精度是否适当并符合规范要求，所使用监测仪器设备的适用性和先进性，由招标及自主招标及自主比选工作小组进行评议，并在0-5分之间进行评分。 |
| 6 |  | 控制点与监测点布置及保护措施 （5分） | 根据参选人提供监测点布置及保护措施合理性，由招标及自主招标及自主比选工作小组进行评议，并在0-5分之间进行评分。 |
| 7 |  | 安全、环保保证 措施 （5分） | 根据参选人提供的安全、环保保证措施，对安全文明体系和制度是否健全、有效，企业相关安全文明管理体系契合度，保障安全、环保目标的实现程度等，由招标及自主招标及自主比选工作小组进行评议，并在0-5分之间进行评分。 |

| 古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程 基坑监测项目评分细表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 | 单项评分标准 （满分值） | 评分标准 |
| 12 | 报价部分 | 报价评分标准 （50分） | 各参选人报价得分按照以下公式计算得分，计算分数时均四舍五入取小数点后2位数。 ¦F-Fm¦ PF= 50– ×Q×100 Fm 注： ①PF为报价部分得分。 ②评估基准价Fm=进入报价部分评分的各投标人报价评标价的算术平均值。 ③F为进入报价部分评分的各投标人的报价评标价。 ④Q为折价分值，F﹥Fm时，Q=0.5；反之，Q=0.3 |

2.比选人接受和拒绝评选的权利

比选人在发出中选通知书前因情势发生变化或不可抗力等原因有权宣布比选程序无效或拒绝所有参选，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

3.以下情况作废选处理

3.1 参选人未按规定加盖公章的；

3.2 参选人法定代表人--或者法定代表人授权的代理人未按规定签名的；

3.3 参选人的代理人未持有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书的；

3.4 参选人的参选文件未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

3.5 同一参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外；

3.6 参选人不符合比选文件规定的资格条件；

3.7 参选有效期不满足比选文件要求的；

3.8 未按照比选文件要求提交参选保证金的；

3.9 参选报价超出设置区间的；

3.10反映参选文件个性特征的内容出现明显雷同的；

3.11 招标与自主比选工作小组评选时发现参选文件存在重大偏差，不能满足完成比选项目的期限要求，或明显不符合比选文件规定的技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法或其他要求，不能响应比选文件实质性要求的；

3.12 违反规定影响评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的；

3.13 参选文件内容（包括但不限于业绩、企业简介、合同、发票）弄虚作假的。

4.重新比选

4.1有下列情形之一，应当重新比选：

4.1.1 在参选文件递交截止时间届满时提交参选文件的参选人少于3个的，或者经资格审查合格的潜在参选人不足3个的；

4.1.2 所有参选均被作为废选处理的；

4.1.3 经评审，有效参选不足3个使得参选明显缺乏竞争，且招标及自主比选工作小组决定否决所有参选的。

5.评审

5.1 比选人将在参选文件递交截止之日后，参选有效期内按照比选文件要求的程序组织评选工作会议。

5.2中选单位及信息将公布在比选人官网。

# 合同条款

备注：未经比选人书面同意，本合同条款不得变更，参选人递交参选文件，视为对合同条款全部接受。

古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段基坑监测

服务合同

甲方（委托方）：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

乙方（受托方）：[  ]

甲方委托乙方就古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程进行工程基坑监测提供专项服务，双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条  甲方委托乙方进行基坑监测的项目如下：

1.监测内容：古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程基坑监测；

2.监测要求：符合国家、省、市相关法律、法规及标准要求；

3.监测的方式：按照《建筑基坑工程监测技术标准》（GB50497-2019）等建设项目相关管理办法及规定实施项目监测，如沉降监测、水平位移监测等。参选人需根据比选人要求进行相关工程基坑监测工作，按照比选人要求及参选人承诺及时到场开展监测。监测工作的内容、频次、方法等均需符合相关法律法规、标准规范，乙方还需主动跟进项目建设进度，及时了解并向比选人提供监测建议。

第二条  乙方应按下列要求完成监测工作：

1.监测地点：漳州；

2.监测期限：合同签订日起，至甲方古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程完成所有项目建设内容并按规范完成所有要求的监测内容，基坑开挖施工完成并回填至±0.00结束外业工作，内业资料编制、修改、配合等工作直至工程项目完成竣工验收之日止。

3.监测进度：根据甲方要求及乙方承诺，在规定时间内进场取样，开展现场监测或室内实验试验，并于合理的实验试验时间范围内出具成果报告；

4.监测质量要求：符合国家、省、市有关法律、法规及标准要求。(1)按国家基坑监测规范及设计院提供的支护设计图纸进行 (2)满足施工过程变形监控要求，监测工作内容包括但不限于：收集资料，现场踏勘，编制监测方案，监测点埋设，监测数据采集，编制监测成果报告，参加相关验收会议，后续验收配合等；

5.监测质量期限要求：根据相关要求执行。

第三条  为保证乙方有效进行监测工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：根据乙方监测开展实际，提供项目建设进度计划，其余资料由乙方书面提出，报请甲方同意后3个工作日内提供；

2．提供工作条件：

⑴乙方以及协作单位在外作业期间，甲方应配合做好协助工作；

⑵协助做好与主体工程设计单位的协调工作，包括进入现场及人员带领等。

3.其他：    /    。

4.甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：合同签订后、安排专人负责。

第四条  甲方向乙方支付监测报酬及支付方式为：

1.签约合同价暂定为:人民币肆拾贰万肆仟元整（¥      元），含监测服务费、材料费、人工费、差旅费、报告编制及出具费、税费等一切费用。合同最终结算金额不得超过签约合同价，超出部分由参选人风险包干；如最终结算金额低于签约合同价，则根据实际监测项目进行结算。监测项目单价按照《工程勘察收费标准》(计价格【2002】10号)，乙方下浮率为    %。部分监测内容未包含在《工程勘察收费标准》(计价格【2002】10号)范围内的由双方另行以工程联系单形式确认后确定单价。监测项目装置埋设及材料费根据中选的报价确定，如比选文件无参考项目，双方可线下协商。

- 监测报酬由甲方按季度支付给乙方。具体支付方式和时间如下：

（1）第一次支付时间为2024年11月初，合同签订之日起至2024年10月30日已完成的相关监测内容并出具相关报告，且甲方收到乙方提交等额增值税专用发票（税率：6%）后十个工作日内。

（2）第二次支付时间为2025年1月，11月1日至1月31日已完成的相关监测内容并出具相关报告，且甲方收到乙方提交等额增值税专用发票（税率：6%）后十个工作日内。

（3）第三次支付按前述两次进行类推。

（4）当累计支付金额达到424000.00元时停止支付，乙方完成所有项目监测，且项目工程完成竣工验收，且甲方收到乙方提交等额增值税专用发票（税率：6%）后十个工作日内完成支付。

付款前，乙方应向甲方提交与支付款项等额的合格增值税发票。

乙方开户单位名称、账号和开户银行名称为：

单位名称：                          ；

账    号：                           ；

开户银行名称：                       。

第五条 权利义务

甲方的权利义务：

1.应当按照约定提供准确完整的技术材料及工作条件，并为乙方工作提供便利。

2.接受乙方正确有效的工作成果并按照约定支付报酬。

3.随时抽查监测过程是否合格，与乙方沟通检查与抽查结果。

4.管理现场人员HSE相关事项。

乙方的权利义务：

1.按合同约定获得服务费用。

2.按合同约定完成服务工作，保证成果的客观性和时效性。

3.按工作进度向甲方通报服务工作进展情况。

4.严格遵守适用于乙方的专业守则，以处理类似项目时应有的合理专业审慎态度开展服务工作。

5.按合同约定承担保密义务。

6.投入足够的人力及其他资源，保证按时完成服务工作。

7.未经甲方书面同意，乙方不得将本合同下的部分或全部工作转让给第三人承担；转让前，受让方需经甲方书面同意。

8. 按约定向甲方报送咨询费用的财务决算（需提供增值税专用发票）。

第六条  保密责任 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容：乙方及其工作人员签订、履行本合同过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料（包括但不限于技术信息和经营信息等）予以保密。

2.涉密人员范围：甲方参与此项目的所有人员。

3.保密期限：长期。

4.泄密责任：按国家相关法律法规规定执行。

乙方：

1.保密内容：合同签订、履行过程中了解到的涉及到另一方商业秘密的文件资料以及其他尚未公开的有关信息。

2.涉密人员范围：乙方参与项目的全体成员。

3.保密期限：长期。

4.泄密责任：按国家相关法律法规规定执行。

第七条  本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在 5 日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

1.     /

第八条  双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1、乙方提交技术服务工作成果的形式：乙方应以纸面报告形式向甲方提交古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程基坑监测报告，提交时间按照本合同第2条约定的工作进度执行。

2、技术服务工作成果的验收标准：符合《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012、《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497-2009）等有关工程监测的法律法规、标准、规范要求。

3、乙方可以采取现场交付或按照甲方所指示的联系方式通过邮寄（含快递）方式向甲方提交服务成果。现场交付当时或邮件到达之日（以到达收件人控制范围或快递签收记载为准）视为对该等服务成果交付完成，交付完成并不表示服务成果已通过要求。

上述服务成果暂定应提供纸面文件5份，电子文档1份；当纸面文件和电子文档内容不一致时，以纸面文件的内容为准。最终份数以工程项目竣工验收及备案需要为准。

第九条  双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1.甲方违反合同约定，未能提供准确、齐全的技术资料，由此产生的后果及损失由甲方自行承担。由于项目范围变更，或甲方提供的资料不准确所致的返工、修改等，甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用，金额及交付时间另行商定。

2.甲方违反合同约定，逾期支付报酬的，每逾期一日，甲方应向乙方支付违约金，违约金按照当季度应支付金额的日万分之三计算。

3.乙方因自身原因逾期交付工作成果的，每逾期一日，乙方应向甲方支付违约金，违约金按照当季度应支付金额的日万分之五计算。

4.乙方违反合同约定，因自身原因（质量未达要求等）导致提交成果无效，乙方除应积极采取补救措施外，造成甲方损失的，应向甲方赔偿损失，赔偿的限额不超过合同约定的技术服务费总额。

5.若甲方有其他不履行或不完全履行本合同的行为，应赔偿给乙方造成的一切损失并支付违约金，赔偿的限额不超过合同约定的技术服务费总额。

第十条  双方确定，甲方按照乙方符合本合同约定标准和方式完成的监测工作成果作出决策并予以实施所造成的损失，由甲方承担。

第十一条  知识产权的归属：

1.在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的监测工作成果所完成的新的技术成果，归甲(甲、双)方所有。

2.在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新技术成果，归甲（乙、双）方所有。

第十二条  双方确定，在本合同有效期内，甲方指定     为甲方项目联系人，负责联系工作。乙方指定     为乙方项目联系人，负责    。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十三条  双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1.发生不可抗力。

第十四条  通知与送达

1.根据本协议要求发出的通知或者其他通讯应以书面形式作出，并可经专人、挂号信、传真或者电子邮件方式送至下列地址：

甲方： 福建省漳州福化水务发展有限责任公司

地址：福建省漳州市古雷港经济开发区杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号

电话：0596-3638355

联系人：

电子邮件： zzfhsw@126.com

乙方：

地址：

电话：

联系人：

电子邮件：

2.前述约定的各种通讯方式按照下列方式确定其送达时间：

（1）任何面呈之通知在被通知人签收时视为送达，未被通知人签收的不得视为有效的送达（但被通知人无正当理由拒绝签收的除外）。

（2）任何以邮寄方式进行的通知均应采用挂号快件或特快专递的方式进行，并在投邮48小时后即视为送达（法定节假日顺延）。

（3）任何以传真方式发出的通知在发出并取得传送确认时视为送达，但如果发出通知当日为节假日，则该通知在该节假日结束后的第一个工作日视为送达。

（4）任何以电子邮件发出的通知在发送成功后24小时视为送达。

第十五条  争议的解决方式：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理：

1.提交 福州 仲裁委员会仲裁，依该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，该仲裁裁决是终局的，均对双方产生约束力。

2.依法向合同签订地人民法院起诉。

因纠纷发生的相关费用（包括但不限于仲裁费、案件受理费、差旅费、律师费等）均由败诉方承担。

第十六条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

第十七条  本合同经双方法定代表人或授权代表签字（或签章），并加盖公章后生效。

第十八条  附件1及附件2为本合同的组成部分。

（以下无正文，为合同签章部分）

（本页无正文，为签章部分）

| 甲方（盖章）：[ ] |  | 乙方（盖章）：[ ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： | [ ] | 法定代表人或委托代理人（签字）： | [ ] |
| 联系地址： |  | 联系地址： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 传真/邮箱 |  | 传真/邮箱 |  |

| 甲方开票信息 |  | 乙方收款信息 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 税号 | [ ] | 开户行 | [ ] |
| 住所 | [ ] | 户名 | [ ] |
| 电话 | [ ] | 账号 | [ ] |
| 开户行 | [ ] |  |  |
| 账号 | [ ] |  |  |

合同校对（签字）：

附件1：

安全协议书

建设单位(以下简称甲方)：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

承包单位(以下简称乙方)：

工程名称：古雷开发区南部污水处理厂（一期）一阶段工程

工程地点：福建省漳州市古雷开发区古城村

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

10、对乙方不遵从甲方HSE管理规定的行为进行处罚，于款项内进行扣除。

11、对乙方派出人员严重违反相关规定的予以清除出场。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员办理参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

(一) 登高上架要求

1. 施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设,由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后,方可投入使用,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

2. 高空作业时,严禁立体交叉作业。水平作业时,各工位间必须有一定的距离,作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等,并应正确使用,施工作业现场周边设置相关安全标志牌,并设专人巡查。

3. 进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员,必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4. 工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5. 特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等,必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6. 拆除施工现场,必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7. 严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8. 进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9. 严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10. 面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11. 各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12. 施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13. 脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14. 不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

15. 作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16. 年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17. 遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18. 手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19. 作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

1. 配电箱的箱柜门处应有名称,用途,分路、标记及内部系统接线图,以防失误操作。

2. 配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

3. 电工和用电人员用电时,必须按规定穿戴绝缘,防护用品,使用绝缘工具。

4. 施工现场下班停止工作时,必须将班后不用的配电装置分闸断电,并上锁,班中停止工作1小时以上时,相关动力开关箱应断电上锁,暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5. 配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6. 配电装置的漏电保护器,应每次使用时用试验按钮试跳一次,只有试跳正常才可继续使用。

7. 用电设备的保护接地线应并联接地,并严禁串联接地或接零。

8. 使用中的电气设备应保持完好的工作状态,严禁带故障运行。

9. 现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10. 现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

(三)电焊机使用要求

1. 操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

2. 所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

3. 电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4 遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5. 焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

6. 各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7 无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

(四)动火要求

1 进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2 施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3 施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4 施工现场认真执行三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5 电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6 焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7 属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

8. 五级风以上禁止动用电气焊。

(五)室外吊篮施工要求

1. 施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

2. 上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

3. 吊篮内的施工人员，只能保持两人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

4. 进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训的熟练工人进行施工，严禁由小工或未经培训的人员上吊篮操作。

5. 上吊蓝进行上下移动操作时，必须有两人协同操作。

6. 吊篮底部必须采用建筑用的竹胶板，且用结实的绳索捆扎牢固。

7. 吊篮四周必须设有护身栏及挡脚板，并用安全网将篮身围护严密。

8. 篮内放置的钢抹子、灰刀等零星工具必须用袋子装好并固定于篮身上。

(六)人身安全防护措施

1 安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2 高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3 施工人员应配制工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。

(七)安全管理

1 成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

2 编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。

3 做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。

4 保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。

(八)文明施工要求

1.进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

2.寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

3.严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

4.施工现场严禁随地大小便。

5.严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

6.施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入

施工现场。

7.进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

(九)施工现场环境要求

1.施工现场分别设置一座10平米的砖砌封闭式建筑垃圾站和一座5平米的砖砌封闭式生活垃圾站，定期清理外运施工垃圾。

2.施工现场细颗散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

3.施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不渗不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

4.施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

5.在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩带防护口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

(十)工程质量的要求

工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同，本协议书按主合同份数签订，签定施工合同的同时签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

甲方单位：(章) 	                     乙方单位：(章)

附件2：

廉洁合同

甲方：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

乙方：

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规、福建省漳州福化水务发展有限责任公司有关规定，经双方协商，签订本廉洁合同。

第一条	甲乙双方共同义务

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条	甲方及其工作人员的义务

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其它企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条	乙方及其工作人员的义务

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关甲方人员廉洁从业方面的评价、信息。

第四条	违约责任

（一）甲方及其人员有违反合同第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本合同第一条、第三条规定的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条	本合同经双方签署后生效

甲乙双方通过招标、比选、询比价或其他方式签订交易合同的，本合同作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本合同独立有效。

第六条	其他

（一）甲乙双方及其人员在合同履行期间发现有违反本合同相关约定的，合同终止，并追究甲乙双方单位和直接责任人的责任；在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本合同规定的行为，仍按本合同规定处理。

（二）本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方（盖章）： [ ] |  | 乙方（盖章）： [ ] |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人： | [ ] | 法定代表人： | [ ] |

# 参选文件格式

1．参选人应按规定向比选人递交参选文件。

2.所有纸质文件采用A4纸打印，连续编辑页码，左侧装订并胶装。

3.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

4.参考格式中绿色背景部分、**部分，请参选单位根据实际情况填写，填写完毕后，请取消绿色背景！（）中备注的内容，为引导参选人正确填写，在填写完成后，请删除！！！

5.《退回保证金声明函》无须与参选文件共同胶装，请单独打印一份，与正本共同密封。

6.本页无须打印！！！

正本封套

比选人：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

比选项目：南污一阶段基坑监测项目

比选编号：ZZFHSW-2024-BX-036

参选人名称：（公章）

联系人：**   电话：**

封装文件：参选文件正本1份、退还保证金声明函1份

副本封套

比选人：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

比选项目：南污一阶段基坑监测项目

比选编号：ZZFHSW-2024-BX-036

参选人名称：（公章）

联系人：**   电话：**

封装文件：参选文件副本1份

特别说明：

- 封套请标明上述信息，并加盖参选人公章

- 正本副本请分别装袋密封，并标识正本、副本。

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

南污一阶段基坑监测项目

参选文件

比选编号：ZZFHSW-2024-BX-036

参选人：**公司

目  录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| A | 参选人资质证明文件 |  |
| A-1 | 公司营业执照复印件 | ** |
| A-2 | 国家企业信用信息公示系统截图 | ** |
| A-3 | 信誉承诺函 | ** |
| A-4 | 一般纳税人资格证明 | ** |
| A-5 | 工程勘察资质 | ** |
| B | 商务文件 |  |
| B-1 | 基本情况表 | ** |
| B-2 | 参选函 | ** |
| B-3 | 法定代表人身份证明及身份证复印件 | ** |
| B-4 | 授权委托书及代表人身份证复印件 | ** |
| C | 技术文件 |  |
| C-1 | 项目组成员（附职称证书及2023年1月至6月社保记录） | ** |
| C-2 | 参选人类似业绩（附合同复印件、中标通知书、中标公告截图和查询网址） | ** |
| C-3 | 参选人监测方案 | ** |
| D | 报价文件 |  |
| D-1 | 报价单 |  |

# 参选人资质证明文件

A-1	公司营业执照复印件

公司营业执照副本复印件（加盖公章）

# A	参选人资质证明文件

A-2	国家企业信用信息公示系统截图

国家企业信用信息公示系统截图（加盖公章） 查询地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

# A	参选人资质证明文件

A-3	信誉承诺函

信誉承诺函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我司自2021年1月1日至今合法合规经营，无质量投诉事故，无偷漏税行为，未遭受行政处罚，与贵司无法律纠纷，并具有独立订立及及圆满履行合同的能力。

参选人：**（盖章）

法定代表人/授权代表人：**

20**年**月**日

# A

# A	参选人资质证明文件

A-4	一般纳税人资格证明

①一般纳税人资格证书（文件）复印件（加盖公章） 或者 ②国家税务局网站一般纳税人资格查询截图（加盖公章） 查询地址：http://www.foochen.com/zty/ybnsr/yibannashuiren.html

# A	参选人资质证明文件

A-5	工程勘察资质

根据项目要求，资质文件复印件应加盖公章

# B	商务文件

B-1	基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |
| 企业性质 | 有限责任公司 股份有限公司 国有独资公司 上市公司 其他： |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 (人数) |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 (人数) |  |  |
| 是否已实缴 |  |  |  | 初级职称人员 (人数) |  |  |
| 开户银行 |  |  | 专利数量 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 及认证 |  |  |  |  |  |  |
| 企业荣誉 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |

# B	商务文件

B-2	参选函

参选函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

贵司南污一阶段基坑监测项目采购的比选公告及比选文件，我司已仔细阅读，清楚了解本次比选的各项要求（包括技术、数量、价格、付款、期限等），同意本次比选的评选方法，我司对贵方南污一阶段基坑监测项目的比选文件表示完全响应。

我司根据比选文件要求编制并递交参选文件，我司确认并承诺如下：

- 我司已仔细阅读并研究了贵司本次的比选公告及其附件，我司完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。本次参选真实、有效，所递交的参选文件及相关材料均真实、完整、合法、有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

- 我方将履行比选文件规定的每一项要求，如我司中选，将严格按照比选文件所附合同文本签订合同，并履行各项合同义务。除不可抗力因素外，如我司在中选后未按比选文件约定期限签订合同，参选保证金作为我司违约的赔偿金，我司同意按比选文件第二章“参选须知”第5款“参选保证金”第5.6项执行。

- 我公司报价有效期为参选文件接收截止期后30日，如中选，有效期将延长至合同履行完毕。

参选人：**（盖章）

法定代表人/授权代表人：**（签字或盖章）

20**年**月**日

# B	商务文件

B-3	法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

兹有 ** （填写法定代表人的姓名）同志在我单位任 总经理（填写法定代表人的职务） 职务，系我单位法定代表人。

特此证明！

**公司

20**年**月**日

| 法定代表人身份证复印件正面 （无缩小，按原比例，正反面骑缝处加盖公章） | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

备注：

代理人不是参选人法定代表人时，应在本合同中附授权书原件。法定代表人代表公司参与比选，无须提供本授权！！！（本页无须打印！！）

# B	商务文件

B-4	授权委托书及代表人身份证复印件

授权委托书

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

本授权书声明:注册于**（填写注册地址）的**公司（填写参选人公司名称）的**（填写法定代表人姓名）代表本公司授权**（填写代理人姓名），职务为**（填写代理人职务）为本公司的代理人，代表本公司参与贵司南污一阶段基坑监测项目的比选。具体代理权限如下：

- 参与比选前相关咨询；

- 递交参选文件，以及签署、提交其他比选需要的文件或资料；

- 中选后的合同的协商、签署合同；

- 担任合同履行代表，在合同履行期间负责全过程的沟通、协调；

- 收发相关电子邮件、快递、传真，签收相关书面文件或资料；

- 其他与参选、中选、合作有关的事务。

本授权委托书的有效期为：自2024年**月**日起生效，至2024年**月**日失效。代理人在本授权委托书有效期限内行使的代理权限范围内的行为，委托人均予以认可并承担由此产生的法律责任。

参选人：**（盖章）

法定代表人（签字）：**

代表人（签字）： **

联系方式：**

时间：20**年**月**日

| 代表人身份证复印件正面 （无缩小，按原比例，正反面骑缝处加盖公章） | 代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

# B	商务文件

C-1 项目组成员（附职称证书及2024年1月至6月社保记录)）

# C	商务文件

C-2	参选人类似业绩（附完整清晰的合同复印件)）

业绩*

| 合同名称 |  |
| --- | --- |
| 合同履行地 |  |
| 合同双方 | 一方：参选人 |
|  | 另一方： |
| 另一方地址 |  |
| 另一方电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开始日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 合同概况 |  |
| 备注 | 附合同复印件 |

# C	技术文件

C-3参选人监测方案（按评分要点项目逐项进行阐述)）

# D 报价文件

D-1	报价单

报价单

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

贵司南污一阶段基坑监测项目（比选编号：ZZFHSW-2024-BX-036）我司愿意参选，经综合考虑，我司报价如下：

| 合同包 | 货物或服务名称 | 数量 | 报价（含税，元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南污一阶段基坑监测 | 1 | （请填写含税报价总价） |
| 监测项目装置埋设及材料费下浮比例为**%，监测项目监测服务费参考《工程勘察收费标准》(计价格【2002】10号)下浮比例为**%，保留小数点后两位数字。 |  |  |  |
| 合计含税报价为：¥******.**元（含税） 大写*******（含税） 合计不含税报价为：¥******.**元（不含税） 大写*******（不含税） 具体分项报价见后表。 |  |  |  |

费用包含了贵司采购项目及相应服务（如有）的全部费用，除非另有约定，贵司不再承担其他费用，具体报价见报价单。

期限：按比选人要求及时进场取样、监测，规定时间内完成报告出具。

付款方式：见合同约定。

参选人（盖章）：

年   月   日

| 分项报价表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 监测项目装置埋设及材料费清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | 监测数量 | 单价（元） | 小计 |
| 1 | 围护桩位移监测点布置 | 点 | 43 | 50 | 2150 |
| 2 | 测斜监测点布置（平均8.5米） | 米 | 367 | 150 | 55050 |
| 3 | 周边地表沉降监测点布置 | 点 | 43 | 50 | 2150 |
| 4 | 沉降位移监测基准网布置 | KM | 1 | 1029 | 1029 |
| 5 | 水平位移监测基准网布置 | 点 | 1 | 1606 | 1606 |
| 小计 |  |  |  |  | 61985 |
| 备注： 监测项目装置埋设及材料费按0.9取值。 |  |  |  |  |  |
| 二 | 监测项目监测费清单 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 次数 | 监测点数量 | 单价（元） | 小计/元 |
| 1 | 围护桩沉降监测 | 54 | 43 | 50 | 116100 |
| 2 | 围护桩水平位移监测 | 54 | 43 | 74 | 171828 |
| 3 | 地下水位监测 | 54 | 43 | 40 | 92880 |
| 4 | 测斜监测 | 54 | 367 | 13 | 257634 |
| 5 | 周边地表沉降监测 | 54 | 43 | 50 | 116100 |
| 小计=（1+2+3+4+5）*(1+技术服务系数) |  |  |  | 技术服务系数0.22 | 920541 |
| 备注：监测费按0.4取值。 收费标准参考2002版《工程勘察收费标准》，监测频率按设计规范提供，开挖度小于5米时，每2天监测1次;开挖深度5~10米时，每1天监测1次，底板浇筑后一星期每1天监测1次，底板浇筑第二星期每2天监测1次，第三星期每3天监测1次，浇筑后28每5天监测1次。暂定预估基坑监测为期4个月。 |  |  |  |  |  |
| 三 | 监测费用总计 |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 小计 | 折扣 | 折后价 |  |
| 1 | 监测项目装置埋设及材料费 | 61985 | 0.9（请修改） | （请填写） |  |
| 2 | 监测项目监测费 | 920541 | 0.4（请修改） | （请填写） |  |
| 总计（取整） |  |  |  | （请填写） |  |

参选人（盖章）：

年   月   日

# 附件：退回保证金声明函

备注：

《退回保证金声明函》无须与参选文件共同胶装，请单独打印一份，与正本共同密封。本页无须打印！！！

附件：

退回保证金声明函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我司因参与贵司南污一阶段基坑监测项目比选所提交的参选保证金¥贰万元（大写：20000元），在比选结束后，请贵司按以下账户退还我司。若由于我司提供的信息不全、有误导致退还参选保证金的失败、延误，均由我司承担责任。

退还账户信息如下：

账户名称：**

开户行：**

账号：**

联系人：**

联系电话：**

参选人：**（请加盖公章）

日期：**