福建省漳州福化水务发展有限责任公司

北部水质净化中心检查井修复项目

公开自主比选文件

比选编号：ZZFHSW-2025-BX-011

第一章 比选公告	- 1 -

第二章 参选人须知	- 5 -

第三章 报价说明	- 15 -

第四章 技术要求	- 16 -

第五章 评选规则	- 20 -

第六章 合同条款	- 23 -

第七章 参选文件格式	- 41 -

退回保证金声明函	- 62 -

第一章 比选公告

比选编号：ZZFHSW-2025-BX-011

福建省漳州福化水务发展有限责任公司现对北部水质净化中心检查井修复项目进行公开比选，欢迎国内符合条件的合格参选人进行密封竞价参选。

| 合同包 | 项目名称 | 方式 | 主要技术规格 | 工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部水质净化中心检查井修复项目 | 包工包料 | 详见第四章 | 30天 |
| 施工地点：古雷经济开发区北部水质净化中心 |  |  |  |  |
| 备注： 1.参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参选，否则其比选文件将被拒绝。 2.其他：具体施工方式详见技术要求，包工包料。 |  |  |  |  |

- 参选人资格要求

1.1 参选人为在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照现行有效；

1.2 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选；

1.3 参选人未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准；

1.4 参选人与比选人无法律纠纷；

1.5 参选人具备建设行政主管部门颁发的现行有效的安全生产许可证；

1.6 参选人具备建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质。

1.7 其他参选资格要求详见参选文件。

2. 参选文件递交

2.1 参选文件递交的截止时间：2025年4月21日17:00之前（以收到参选文件时间为准）。

2.2 参选文件正本1套和副本1套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。参选文件装袋密封（密封条）密封，并加盖单位公章，否则无效。

2.3 递交参选文件的地点为：福建省漳州福化水务发展有限责任公司古雷石化园区北部水质净化中心综合楼三楼生产运行部，联系人：杨坤龙，联系电话：15260520515。因收件地区偏远，请用顺丰或亲自送达，其他快递无法送达！包装上必须注明参选项目名称、联系人及电话。

2.4 逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。

3. 评选方法

本次比选采用合理低价中选法，确定1名中选人，作为北部水质净化中心检查井修复项目施工承包人。

- 最高限价

本次比选设置最高限价，最高限价为￥198,800.00元（含税9%）（大写：壹拾玖万捌仟捌佰元整），超过最高限价的参选无效。

- 参选保证金

5.1 参选保证金：￥5000元（大写：叁仟元整）。

5.2 参选保证金应从参选人所在地银行的参选人企业基本账户以电汇或银行转账的形式在2025年4月21日17:00之前汇到比选人指定的账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途：北部水质净化中心检查井修复项目保证金。

5.3 参选保证金银行账号

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行

开户名称：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

账    号：415677818066

注明用途：北部水质净化中心检查井修复项目保证金

5.4 参选有效期为参选文件接收截止期后30个日历天，参选保证金有效期与参选有效期一致。

5.5 中选人的参选保证金在合同签订后7日内无息退还，或者转为合同的履约保证金，其他参选人的保证金将在中选公示期结束后7日内无息退还。

- 其他

福建省漳州福化水务发展有限责任公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联系人及电话：杨先生 15260520515

纪检监督电话：林女士 0591-87270021

联系地址：福建省漳浦县杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

2025年4月15日

- 参选人须知

说明：

- 参选人须知前附表是对参选须知的具体说明，表格中的对应条款号是对应参选须知中的条款编号。

- 参选人必须具备本表第2条“参选人资格”中的每一项要求，否则参选将被否决。参选人必须根据本表第4条“参选文件”要求的内容和格式编制参选文件，否则参选将被否决。

- 参选人需对其提供的所有证件和业绩证明材料的真实性承担一切责任，若有造假情况，一经发现，其参选文件将按无效处理。

参选人须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定义和解释 |  |
| 2 | 参选人资格 |  |
| 2.1 | 一般要求 | 参选人为中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照经营范围包含建设工程施工等相关内容 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选 参选人未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单 参选人与比选人无法律纠纷 |
| 2.2 | 专项要求 | 参选人具备建设行政主管部门颁发的现行有效的安全生产许可证。 参选人具备建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质。 |
| 3 | 报价以及限价 |  |
| 3.1 | 报价方式及 合同价款形式 | 固定单价 固定总价 |
| 3.2 | 最高限价 | 最高限价，最高限价为19.88万元（含税9%） 不设置最高限价 |
| 4 | 参选文件 |  |
| 4.1 | 参选文件份数 | 正本1份 副本1份 |
| 4.2 | 参选文件 递交方式 | 快递：仅限顺丰、EMS（邮政特快专递） 专人送达：仅限工作日工作时间 |
| 5 | 参选保证金 | 参选保证金，金额为：¥ 5000元 未设置参选保证金 |
| 6 | 参选文件的 评选与中选 |  |
| 7 | 异议和投诉 | 纪检监督电话：0591-87270021 |
| 8 | 其他 |  |
| 8.1 | 踏勘 现场安排 | 统一安排现场踏勘 不安排 |
| 8.2 | 分包 | 允许 不允许 |

1．定义和解释

1.1 比选人系福建省漳州福化水务发展有限责任公司，即业主方。

1.2 参选人系向比选人报名，领取（或下载）比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人或其他组织。

1.3 参选人代表系代表参选人参与本次比选活动并签署参选文件的人，可以是法定代表人，也可以是授权代表人。授权代表人须持有《授权委托书》（格式见附件）。

1.4 中选人系指比选人根据评选规则在合格参选人中选出的供应商。

2．参选人资格

2.1 一般要求

2.1.1 参选人需满足在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的企业法人，营业执照经营范围包含建设工程施工等相关内容；

2.1.2 企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时参选，不接受联合体参选；

2.1.3 参选人未被列入经营异常名录、严重违法失信企业名单，以国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）查询结果为准；

2.1.4 参选人与比选人无法律纠纷。

2.2 专项要求

2.2.1具备建设行政主管部门颁发的现行有效的安全生产许可证；

2.2.2具备建筑工程施工总承包叁级以上(含叁级)资质。

3. 比选文件及报价

3.1 比选文件的组成：

3.1.1 比选公告；

3.1.2 参选须知；

3.1.3 报价说明；

3.1.4 评选规则；

3.1.5 合同条款；

3.1.6 参选文件格式。

根据本章第3.3款对比选文件所做的修改、澄清构成比选文件的组成部分。

3.2 比选文件的发布

比选人将比选文件公开发布在其官网，参选人可自行下载。参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，若发现缺页或附件不全等问题应在递交参选文件截止时间前向比选人提出。

3.3 比选文件的修改和澄清

3.3.1 在递交参选文件截止时间前，比选人可以修改比选文件，修改内容在其官网公布，参选人应自行更新比选文件。

3.3.2 修改或澄清的内容可能影响参选文件编制的，比选人应当在提交参选文件截止日前3天在其官网公布，不足3天的，应当顺延提交参选文件截止时间。

3.3.3 当比选文件与修改及澄清文件内容不一致时，以修改及澄清文件内容为准。当修改及澄清文件内容前后不一致时，以最后发出的为准。

3.4 报价

3.4.1 报价方式及合同价款形式：见参选人须知前附表

3.4.2 最高限价：见参选人须知前附表

3.4.3 报价采用的币种：除比选文件另有规定外，采用人民币报价。

3.4.4 报价的详细说明：见第三章“报价说明”内容

4. 参选文件

4.1 参选文件内容：

A 参选人资质证明文件：

A-1 公司营业执照复印件

A-2 安全生产许可证

A-3 建筑业企业资质证书

A-4 国家企业信用信息公示系统截图

A-5 信誉承诺函

B 商务技术文件：

B-1 基本情况表

B-2 参选函

B-3 法定代表人身份证明及身份证复印件

B-4 授权委托书及代表人身份证复印件

B-5 项目管理方案

C 报价文件：

C-1 报价单

4.2 参选文件的编制及盖章

4.2.1 参选文件应按第七章“参选文件格式”内容进行编制；

4.2.2 参选文件份数：见参选人须知前附表。每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

4.3 参选文件的装订、密封和标记

4.3.1 参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司公章，按规定填写报价单并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字；

4.3.2 参选文件须胶装（不得采用活页装订），正本和副本分别装袋密封（密封条）密封，并加盖单位公章，否则无效；

4.3.3 参选文件的封套上应写明：比选人名称、比选项目名称、参选人名称、正本/副本。

4.4 参选文件的递交与接收

4.4.1 参选人应按照第一章“比选公告”规定的参选文件递交时间、地点、场所递交参选文件；

4.4.2 参选文件递交方式：见参选人须知前附表；

4.4.3 参选文件不予退还；

4.4.4 比选人将如实记载参选文件的送达时间和密封情况，并存档备查。

4.5 参选文件的拒收

参选文件有下列情况之一的，比选人有权拒收：

①未按本章4.3要求对参选文件进行密封和标记；

②逾期送达或者未送达指定地址、场所。

拒收的参选文件，请各参选人自行取回，比选人不予保管。经比选人电话通知，未取回的参选文件，比选人将在比选结束后10个日历日内销毁。

4.6 参选文件的撤回及重新编制

4.6.1 参选人不得对已递交的参选文件进行修改或补充，但可以撤回已递交的参选文件，重新编制并递交参选文件；

4.6.2 参选人撤回已提交的参选文件，并确定不重新编制的，应书面通知比选人，比选人自收到参选人书面撤回通知之日起5个日历日内退还已收取的参选保证金。

5.参选保证金

5.1 参选保证金：见参选人须知前附表。

5.2 参选保证金账户及提交时间：见参选人须知前附表。

5.3 参选有效期为参选文件接收截止期后30个日历天，参选保证金有效期与参选有效期一致。

5.4 未按照本章5.1款、5.2款要求提交参选保证金的，其参选文件将被否决。

5.5 未中选人的参选保证金在公示期结束后7个工作日内无息退还，中选人的参选保证金在合同签订（或者提交履约保证金）之后7个工作日内无息退还。

5.6 有下列情形的之一的，参选保证金不予退还：

5.6.1 参选人在提交参选文件截止时间后撤回参选文件的；

5.6.2 参选人在参选文件中提供虚假材料；

5.6.3 除因不可抗力情形外，中选人不与比选人签订合同；

5.6.4 参选人之间串通竞争，影响评选结果；

5.6.5 比选文件规定的其他情形。

6. 参选文件的评选与中选

6.1 评选

评选程序及标准详见第五章“评选规则”。自主比选工作小组在参选有效期内按照第五章“评选规则”规定，对参选文件进行评选。

6.2 中选

6.2.1 比选人与中选人原则上应当在中选通知书发出之日起10个日历日内，按照比选文件确定的合同文本以及采购标的、成交金额、技术和服务要求等签订合同；

6.2.2 除不可抗力等因素外，中选通知书发出后，中选人拒绝签订合同的，应当承担相应责任，并不得参加对该项目重新开展的采购活动，同时，3年内不得参加比选人组织的任何采购活动；

6.2.3 在签订合同前，中选人应按照合同约定提交履约保证金（如果有）。

7. 异议和投诉

7.1 异议

参选人对评选结果有异议的，应当在评选结果公示期间提出，比选人自收到异议之日起5个日历日内作出答复；作出答复前，应当暂停采购活动。

7.2 参选人认为采购活动存在不公平、不公正情形的，可以自知道或应当知道之日起10个日历日内向福建省福化环保科技有限公司纪检监察室投诉。联系方式见参选人须知前附表。

8. 其他

8.1 费用承担

参选人准备和参加采购活动发生的费用自理。

8.2 保密

参与采购活动的各方应对比选文件、参选文件中的商业和技术等秘密保密，违反者应对由此造成的后果承担法律责任。

8.3 踏勘现场

8.3.1 踏勘现场安排：见参选人须知前附表；

8.3.2 参选人应自行负责在踏勘现场的安全。

8.4 分包：见参选人须知前附表。

8.5 比选文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。

8.6 本比选文件由比选人负责解释。

- 报价说明

本次采购报价见下表：

| 合同包 | 项目名称 | 方式 | 不含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部水质净化中心 检查井修复项目 | 包工包料 |  |
| 合计 |  |  |  |
| 合同价：¥[ ]元（含税9%） 大写[ ]元整 |  |  |  |

1.工期：（适用的打“√”）

合同生效之日起30日内完成施工。

12个月，自合同生效之日起至[   ]年[   ]月[   ]日（具体以合同为准）

2.报价方式：（适用的打“√”）

固定单价，单价不可调整（上表数量仅为预估，合同实际履行或有偏差，结算按实际采购数量确定）

固定总价，总价不可调整。

3.税费（合同履行期间，如遇增值税税率调整，不含税价格不变）：（适用的打“√”）

增值税专用发票，税率9%

增值税普通发票，税率[   ]%

- 技术要求

- 工程量

  - 本项目为总价包干，参选人需按照工程量清单进行检查井修复施工，相关一切材料、工具等由参选人提供，工程量清单如下：

| 井类别 | 问题说明 | 数量（个） | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水井 | 井身下沉、井底破裂 | 3 | 改造 |
|  | 井身开裂 | 7 | 修补 |
|  | 井盖破损 | 9 | 修补 |
| 阀门井 | 底板基础未做防水 | 7 | 修补 |
| 雨水井 | 井底破裂 | 1 | 修补 |
|  | 合计： | 27 |  |

表一 工程量清单

- 通用要求

2.1 参选人应在提交比选文件之前到现场了解现场情况，如到提交比选文件时乙方未到现场了解情况，我司将视为乙方对现场已充分了解。中选后乙方不得以现场不清为由向比选人要求追加任何费用。

2.2 合同期内，任何一方不得无故违约，参选人对合同包范围内既定工作应按比选人要求努力完成，不得无故拒绝比选人的工作计划安排，否则视为违约行为。工作执行过程中的纠纷，应通过友好协商解决。

2.3 参选人应自主学习福化水务公司相关管理制度，积极配合入厂培训和安全教育工作。

2.4 参选人的车、材料、工机具应按福化水务公司相关管理规定，配合比选人管理工作。

2.5 参选人所用劳动保护安全用具等必备劳保用品需按福化水务公司要求，由乙方自备。

2.6 参选人应有专职安全技术人员每天巡视现场，及时发现施工中的安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改。安全人员至少一人。

2.7 参选人在福化水务公司施工应遵守福化水务公司的作息时间，参选人如需要在作息时间之外施工应经得比选人同意。原则上法定节假日不安排施工。如比选人需参选人在作息时间之外施工（如节假日等），参选人不得以各种理由拒绝。

2.8 参选人进场劳保着装需整齐统一，需充分了解现场施工票证办理、现场施工管理实际情况，作业票一般早上八点开始办理，约1个小时可办理成功，现场每个施工点都需要一名监护人员。

2.9 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，由参选人负责清理并妥善处理。参选人每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

2.10 依据中华人民共和国应急管理部的要求，以及《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，现场办理特种作业的施工作业人员必须取得相关特种作业证。

2.11 损害赔偿：本比选项目实施中如损及比选人或第三人之权益时，悉由参选人支付赔偿，若受害人向比选人要求赔偿，参选人在未解决前，比选人保留支付其应得工款。

2.12 项目执行期间，比选人不负责参选人委派人员的交通、食宿，参选人需自行安排。

3. 施工要求

3.1 检查井修复施工采用的主要标准规范

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141-2008）；

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）；

《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）；

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）；

《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》（GB50212-2014）；

《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ6-2009）；

《市政基础设施工程施工技术资料管理规定》（建城 [2002]221号）。

3.2 中选人须按施工方案（详见附件）进行施工，并提供进度计划、质量保证措施、人员机具安排、主材选用、安全措施等项目管理方案内容，经比选人审核后实施。

3.3 中选人每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁，做到工完料净场地清。

4. 验收要求

3.1 中选人应在合同签订后30天内完成全部施工工作。

3.2 污水井修复后具备良好的密封性，不得有渗漏现象。

3.3 修补后井壁平整、光滑，无明显凹凸、裂缝等缺陷。

3.4井盖完好无损，无裂纹、变形等缺陷，与检查井口配合良好

3.5 中选人严格按照国家现行标准及设计图纸要求施工，严格按施工验收标准组织施工及验收，达到优良标准。验收合格以甲方书面确认为准。

3.6 工程质量达不到约定标准的部分，一经发现应要求中选人拆除和重新施工，并承担因此所发生的一切施工费用，包含材料费用和人工费用等。

3.7 参选人应提供检查、检验的便利条件。

3.8 工程质量保修按照国家现行《建设工程质量管理条例》执行。

5. 风险转移

合同签订后，在中选人施工期间，一切非比选人原因而产生的风险、责任、费用都由中选人自行承担。

- 评选规则

- 最低价中选法规则

1.1 本次比选评审采用合理低价中选法，确定1名中选人。能够完全满足施工方案所提全部内容，合理价格最低者作为中选候选人。最低报价相同的，比选人根据项目管理方案进行横向比较后择优选择1名作为中选候选人。

1.2 在合同签订前，比选人发现中选人的参选报价或服务存在重大偏离，或参选文件存在欺诈行为时，或中选人因为不可抗力或者其自身原因不能履行合同的，比选人有资格取消中选人资格。比选人可以在推荐的候选中选人中依序递补确定中选人。递补确定的中选人与比选人预期差距较大，或者对比选人明显不利的，比选人可以重新比选。

1.3 评选办法：

资格审查：参选人必须具备参选人须知前附表第2条“参选人资格”中的每一项要求。通过资格审查后，原则上报价最低的参选人中选（报价请保留整数）。如参选报价明显低于合理价格，则参选人应根据比选人要求，补充提交其能正常履约的书面材料。

2.比选人接受和拒绝评选的权利

比选人在发出中选通知书前因情势发生变化或不可抗力等原因有权宣布比选程序无效或拒绝所有参选，并对由此引起的对参选人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的参选人。

3.以下情况作废选处理

3.1 参选人未按规定加盖公章的。

3.2 参选人法定代表人--或者法定代表人授权的代理人未按规定签名的。

3.3 参选人的代理人未持有法定代表人（或负责人）出具的授权委托书的。

3.4 参选人的参选文件未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的。

3.5 同一参选人递交两份或者多份内容不同的参选文件，或者在一份参选文件中对同一比选项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照比选文件规定提交备选参选方案的除外。

3.6 参选人不符合比选文件规定的资格条件。

3.7 参选有效期不满足比选文件要求的。

3.8 未按照比选文件要求提交参选保证金的。

3.9 参选报价超出最高限价的。

3.10 反映参选文件个性特征的内容出现明显雷同的。

3.11 自主比选工作小组评选时发现参选文件存在重大偏差，不能满足完成比选项目的期限要求，或明显不符合比选文件规定的技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法或其他要求，不能响应比选文件实质性要求的。

3.12 违反规定影响评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

3.13 参选文件内容（包括但不限于业绩、企业简介、合同、发票）弄虚作假的。

4.重新比选

有下列情形之一，应当重新比选：

4.1 在参选文件递交截止时间届满时提交参选文件的参选人少于3个的，或者经资格审查合格的潜在参选人不足3个的。

4.2 所有参选均被作为废选处理的。

4.3 经评审，有效参选不足3个使得参选明显缺乏竞争，且自主比选工作小组决定否决所有参选的。

5.其他：

5.1 比选人将在参选截止日期后另行组织开选及评选，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的自主比选工作小组负责。

5.2 自主比选工作小组将按规定程序，根据评选的标准和要求综合评定确定中选单位。

5.3 中选单位及信息将公布在比选人官网。

- 合同条款

——————————————————————————————————————————————

备注：未经比选人书面同意，本合同条款不得变更，参选人递交参选文本，视为对合同条款全部接受。

—————————————————————————————————

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

北部水质净化中心检查井修复项目施工合同

合同编号：

建设单位（甲方）：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

地址：福建省漳州市漳浦县杜浔镇北坂村二龙埔自然村127号

法定代表人（或负责人）：

施工单位（乙方）：

地址：

法定代表人（或负责人）：

本合同由甲方委托乙方就北部水质净化中心检查井修复项目进行施工（含采购），并支付相关报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：项目概况

1.1  项目名称：北部水质净化中心检查井修复项目

1.2  项目地点：漳州市古雷港经济开发区北部水质净化中心

1.3  项目内容：北部水质净化中心污水井、阀门井、雨水井井身沉降、井底破裂、井身开裂、井盖破损等问题修复

1.4  工程施工任务工期：30个日历天

1.5  质量标准：满足甲方需求，符合施工要求

第二条：付款

2.1  收费标准及付费方式

中选价即为结算价，本项目合同总价为¥：     元（税率9%）。合同总价包括乙方完成合同约定项目内容的全部费用。

2.2  项目费用的支付：

2.2.1 进度款：乙方完成全部施工内容，并经甲方验收合格后，15日内支付至合同总价的97%；

2.2.2质保金：质保金3%，质保期半年，质保期满后，甲方支付剩余款项。

甲方付款前，乙方应开具符合要求的增值税专用发票（税率9%），否则甲方有权相应顺延付款。

第三条：甲方、乙方责任

3.1  甲方责任

3.1.1 甲方有权对乙方履行本合同的情况进行监督检查，若发现乙方的履行不符合合同约定，可以发出书面通知要求乙方更正，乙方应按甲方通知中的更正要求，在规定期限就其服务的缺陷进行补救、重做。

3.1.2 由于不可抗力或者甲方原因造成施工停工的工期可顺延；

3.1.3 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。

3.2  乙方责任

3.2.1 乙方应按规范、标准、规程和甲方的技术要求进行施工，按本合同规定的时间完成所有工作。

3.2.2 由于乙方原因造成的质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用；或因施工质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接损失部分的施工费外，还应赔偿甲方由此造成的损失。

3.2.3 乙方应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

3.2.4 现场工作的施工人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

3.2.5 乙方需与甲方签订安全协议。

3.2.6 乙方应按安全生产法律法规规定及合同约定履行安全职责，接受政府安全监督部门的检查与监督，服从甲方的安全管理。

3.2.7 乙方对其施工场地自有工作人员的工伤事故承担责任。

3.2.8乙方造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负责赔偿。

3.2.9 乙方应当为员工提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，定期对员工进行安全生产教育培训。乙方应始终采取合理的预防措施，维护员工的健康和安全。

3.2.10 乙方承担因施工作业引起的环境污染侵权损害赔偿。因环境污染引起纠纷而导致停工的，工期不予顺延。

3.2.11 本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。

第四条：乙方人员

4.1  乙方应根据本协议书的条款规定组织人员、材料进场施工，同时委派【     】作为本工程的施工现场负责人。

4.2  乙方必须保证项目负责人及时到工地现场指挥协调施工。

第五条：违约责任

5.1  由于乙方原因造成质量不合格，不能满足技术要求时，其返工费用由乙方承担，并按照本合同第4.3条承担逾期责任。

5.2  合同履行期间，甲方要求解除合同时，乙方未进行工作的，不退还甲方已付费用；已进行工作的，甲方按实际完成的工作量支付费用。

5.3  因施工原因造成工期延误，每日按照该项目总费用金额的1%向甲方支付违约金，逾期超过15日的，甲方还有权解除合同，并要求乙方一次性支付合同总额20%的违约金。

第六条：本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议。

第七条：本合同发生争议，甲方、乙方应及时协商解决，可由当地建设行政主管部门调解，调解不成的，可以向甲方所在地人民法院起诉。

第八条：本合同自双方签订之日起生效。

第九条：本合同一式肆份，双方各持贰份，具有同等法律效力。

附件：

1.廉洁合同

2.安全协议

（本页以下无正文）

（本页无正文，为签章页）

| 甲方（盖章）： 福建省漳州福化水务发展有限责任公司 |  | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人或委托代理人（签字）： |  | 法定代表人或委托代理人（签字）： |  |
| 联系地址： |  | 联系地址： |  |
| 联系人： |  | 联系人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 传真/邮箱 |  | 传真/邮箱 |  |

合同签订时间：       年    月    日

签订地点：

附件1：

廉洁合同

甲方：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

乙方：

为规范甲乙双方的商业行为，维护公平竞争，建立健全防治商业贿赂的长效机制，深入推进反腐倡廉工作，根据国家有关法律法规、福建省漳州福化水务发展有限责任公司（以下简称漳州水务公司）有关规定，经双方协商，签订本廉洁合同。

第一条  甲乙双方共同义务

（一）严格遵守国家有关法律法规以及廉洁从业的有关规定。

（二）严格遵守商业道德和市场规则，共同营造公平公正的商务交易环境。

（三）加强有关人员的管理和廉洁从业教育，自觉抵制不廉洁行为。在商务活动中发现对方存在违规违纪违法行为，应及时向监察部门或司法机关举报。

第二条  甲方及其工作人员的义务

（一）不得索要或接受乙方及其相关单位和人员提供的回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得违反规定在乙方及其相关单位投资入股，不得向乙方单位及人员借款或委托买卖股票、债券等。

（四）不得要求、暗示和接受乙方及其相关单位和个人为其购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶和子女的上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得参加乙方及其相关单位安排的可能影响公正执行公务的宴请及健身、娱乐等活动。

（六）不得接受乙方及其相关单位购置或提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得利用职权通过乙方及其相关单位为其配偶、子女及他人谋取不正当利益。

（八）不得违反规定在乙方或乙方相关单位兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用甲方的商业秘密、业务渠道等谋取个人私利，或将其提供泄漏给乙方及其他企业和个人。

（九）不得利用职权和工作之便向乙方提出上述各项规定禁止事项或要求之外的与工作业务无关的事项或要求。

第三条  乙方及其工作人员的义务

（一）不得向甲方及其人员提供回扣、礼金、有价证券、支付凭证、贵重物品等。

（二）不得为甲方及其人员报销应由甲方或个人支付的费用。

（三）不得为甲方人员投资入股、个人借款或买卖股票、债券等提供方便。

（四）不得为甲方人员购买或装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女上学或工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（五）不得为甲方人员安排有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（六）不得为甲方及其人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（七）不得为甲方人员的配偶、子女及其他亲属谋取不正当利益提供方便。

（八）不得违反规定安排甲方人员在乙方或乙方相关企业兼职和领取兼职工资及报酬；不得利用非法手段向甲方人员打探有关涉及甲方的商业秘密、业务渠道等。

（九）甲方对涉嫌不廉洁的商业行为进行调查时，乙方有配合甲方提供证据、作证的义务。

（十）未经甲方书面同意，乙方不得向任何新闻媒体、第三人述及有关漳州水务公司人员廉洁从业方面的评价、信息。

第四条  违约责任

（一）甲方及其人员有违反合同第一条、第二条规定的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予有关人员纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方及其人员有违反本合同第一条、第三条规定的，根据具体情节和造成的后果，甲方除有权要求乙方赔偿由此造成的甲方损失外，还将给予通报、限制或禁止与其交易的处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条  本合同经双方签署后生效

甲乙双方通过招标或其他方式签订交易合同的，本合同作为交易合同的附件，与合同具有同等法律效力；如双方未签订交易合同，本合同独立有效。

第六条  甲乙双方及其人员在合同履行期间发现有违反本合同相关约定的，合同终止，并追究甲乙双方单位和直接责任人的责任；在经济合同履行完毕后，发生或发现违反本合同规定的行为，仍按本合同规定处理。

第七条  本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。有纪检监察部门的，合同双方当事人应各递交至纪检监察部门壹份。

附件2：

安全协议书

建设单位(以下简称甲方）：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

承包单位（以下简称乙方）：

工程名称：北部水质净化中心检查井修复项目

工程地点：福建省漳州市古雷经济开发区

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》和建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员办理参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

三、协议内容：

(一) 登高上架要求

1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

3、进入施工现场的人员必须佩戴安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5、特殊工程施工项目如；电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13. 脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳；不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走；不准站在小推车等不稳定的物件上操作；不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下；井架吊篮禁止乘人。

15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶；手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

(三)电焊机使用要求

1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4、遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7、无铭牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铭牌齐全。

（四)动火要求

1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3、施工中所需使用的易燃物品，如汽油、气瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4、施工现场认真执行三清，五好管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，做到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7、属一、二、三级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

8、五级风以上禁止动用电气焊。

(五)人身安全防护措施

1、安装队员进入施工现场必须戴安全帽。要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证。施工人员进入现场前必须系好下颌带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2、高空施工操作时必须系好安全带。安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标，合格证。进入现场必须先检查安全带是否完好。安全带必须挂在牢固结实的地方。

3、施工人员应配置工具袋，工具箱，以防工具的掉落。工具用后放入工具袋，工具箱内。施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离为1m以上。收工后，做到工完场清。

(六)安全管理

1、成立安全生产领导小组，由项目经理负责，设置专职安全员检查工程的安全生产工作，严格执行安全生产制度及安全操作规程的各项规定。

2、编制施工组织设计方案和施工技术措施时，都必须有针对性的安全措施。

3、做好各分部分项安全交底工作，施工班组每天开班前会，对工人进行针对性安全教育，新工人未经三级安全教育不得上岗。

4、保证和完善各项安全宣传措施，醒目位置设立安全生产宣传牌，场内安全生产宣传牌警告。

(七)文明施工要求

1、进入施工现场严禁酗酒，滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为，轻者清除现场，重者送执法机关依法处理。

2、寝室休息时间，除夜间加班外，必须保证晚上十点后休息，以保证第二天的工作精神状况。

3、严禁带病上岗操作，一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息，以保证所有施工人员的人身安全。

4、施工现场严禁随地大小便。

5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象，一经发现，必须清除现场，并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员，更不准带小孩进入施工现场。

7、进入施工现场不得违反所有规章制度，如有违反，视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

(八)施工现场环境要求

1、施工现场细颗粒散体材料装卸运输时，必须采取遮盖等有效措施，材料入库存放，出入厂汽车要保证不将渣土遗撒在厂区。

2、施工现场设置封闭式的油库、油漆库，必须做防水处理，容量必须做到不渗不漏，室外不得乱置油料、油漆等易燃、易爆危险化学物品。

3、施工现场各种机械使用时必须采取有效地降噪措施，降低噪声频率，对强噪声机械采取封闭措施。

4、在容易产生粉尘的场所，施工人员必须佩戴防尘口罩，并采取有效地除尘、降尘措施，保障施工人员的身体健康。

(九)工程质量的要求

工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)，以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

本协议与双方签订的施工合同时效相同，本协议书一式两份，甲乙双方各保存一份，签订施工合同的同时签订本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。

（以下无正文）

- 参选文件格式

1．参选人应按规定向比选人递交参选文件。

2.所有纸质文件采用A4纸打印，连续编辑页码，左侧装订并胶装。

3.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

4.参考格式中绿色背景部分、**部分，请参选单位根据实际情况填写，填写完毕后，请取消绿色背景！（）中备注的内容，为引导参选人正确填写，在填写完成后，请删除！！！

5.《退回保证金声明函》无须与参选文件共同胶装，请单独打印一份，与正本共同密封。

6.本页无须打印！！！

正本封套

比选人：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

比选项目：北部水质净化中心检查井修复项目

比选编号：ZZFHSW-2025-BX-011

参选人名称：（公章）

联系人：**   电话：**

封装文件：参选文件正本1份、退还保证金声明函1份

副本封套

比选人：福建省漳州福化水务发展有限责任公司

比选项目：北部水质净化中心检查井修复项目

比选编号：ZZFHSW-2025-BX-011

参选人名称：（公章）

联系人：**   电话：**

封装文件：参选文件副本1份

特别说明：

- 封套请标明上述信息，并加盖参选人公章

- 正本副本请分别装袋密封，并标识正本、副本。

福建省漳州福化水务发展有限责任公司

北部水质净化中心检查井修复项目

参选文件

比选编号：ZZFHSW-2025-BX-011

参选人：**公司

目  录

| 序号 | 参 选 文 件 内 容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| A | 参选人资质证明文件 |  |
| A-1 | 公司营业执照复印件 | ** |
| A-2 | 安全生产许可证复印件 | ** |
| A-3 | 建筑业企业资质证书复印件 | ** |
| A-4 | 国家企业信用信息公示系统截图 | ** |
| A-5 | 信誉承诺函 | ** |
| B | 商务技术文件 |  |
| B-1 | 基本情况表 | ** |
| B-2 | 参选函 | ** |
| B-3 | 法定代表人身份证明及身份证复印件 | ** |
| B-4 | 授权委托书及代表人身份证复印件 | ** |
| B-5 | 项目管理方案 | ** |
| C | 报价文件 |  |
| C-1 | 报价单 | ** |

A	参选人资质证明文件

A-1	公司营业执照复印件

公司营业执照副本复印件（加盖公章）

A	参选人资质证明文件

A-2	安全生产许可证

安全生产许可证复印件（加盖公章）

A	参选人资质证明文件

A-3	建筑业企业资质证书

建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质复印件（加盖公章） 查询地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

A	参选人资质证明文件

A-4	国家企业信用信息公示系统截图

国家企业信用信息公示系统截图（加盖公章） 查询地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html

A	参选人资质证明文件

A-5	信誉承诺函

信誉承诺函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我司自2021年1月1日至今合法合规经营，无质量投诉事故，无偷漏税行为，未遭受行政处罚，与贵司无法律纠纷，并具有独立订立及圆满履行合同的能力。

参选人：**（盖章）

法定代表人/授权代表人：**

20**年**月**日

B	商务技术文件

B-1	基本情况表

| 参选人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |
| 企业性质 | 有限责任公司 股份有限公司 国有独资公司 上市公司 其他： |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  | 技术职称 |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员(人数) |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员(人数) |  |  |  |
| 是否已实缴 |  |  |  | 初级职称人员(人数) |  |  |  |
| 开户银行 |  |  | 专利数量 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 及认证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业荣誉 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |

B	商务技术文件

B-2	参选函

参选函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

贵司北部水质净化中心检查井修复项目施工采购的比选公告及比选文件，我司已仔细阅读，清楚了解本次比选的各项要求（包括技术、数量、价格、付款、期限等），同意本次比选的评选方法，我司对贵方北部水质净化中心检查井修复项目施工采购的比选文件表示完全响应。

我司根据比选文件要求编制并递交参选文件，我司确认并承诺如下：

- 我司已仔细阅读并研究了贵司本次的比选公告及其附件，我司完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。本次参选真实、有效，所递交的参选文件及相关材料均真实、完整、合法、有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

- 我方将履行比选文件规定的每一项要求，如我司中选，将严格按照比选文件所附合同文本签订合同，并履行各项合同义务。除不可抗力因素外，如我司在中选后未按比选文件约定期限签订合同，参选保证金作为我司违约的赔偿金，我司同意按比选文件第二章“参选须知”第5款“参选保证金”第5.6项执行。

- 我公司报价有效期为参选文件接收截止期后30日，如中选，有效期将延长至合同履行完毕。

参选人：**（盖章）

法定代表人/授权代表人：**

20**年**月**日

B	商务技术文件

B-3	法定代表人身份证明及身份证复印件

法定代表人身份证明

兹有 ** （填写法定代表人的姓名）同志在我单位任 总经理（填写法定代表人的职务） 职务，系我单位法定代表人。

特此证明！

**公司

20**年**月**日

| 法定代表人身份证复印件正面 （无缩小，按原比例，正反面骑缝处加盖公章） | 法定代表人身份证复印件背面 |
| --- | --- |

备注：

代理人不是参选人法定代表人时，应在本合同中附授权书原件。法定代表人代表公司参与比选，无须提供本授权！！！（本页无须打印！！）

B	商务技术文件

B-4	授权委托书及代表人身份证复印件

授权委托书

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

本授权书声明:注册于**（填写注册地址）的**公司（填写参选人公司名称）的**（填写法定代表人姓名）代表本公司授权**（填写代理人姓名），职务为**（填写代理人职务）为本公司的代理人，代表本公司参与贵司北部水质净化中心检查井修复项目施工采购的比选。具体代理权限如下：

- 参与比选前相关咨询；

- 递交参选文件，以及签署、提交其他比选需要的文件或资料；

- 中选后的合同的协商、签署合同；

- 担任合同履行代表，在合同履行期间负责全过程的沟通、协调；

- 收发相关电子邮件、快递、传真，签收相关书面文件或资料；

- 其他与参选、中选、合作有关的事务。

本授权委托书的有效期为：自2025年**月**日起生效，至20**年**月**日失效。代理人在本授权委托书有效期限内行使的代理权限范围内的行为，委托人均予以认可并承担由此产生的法律责任。

参选人：**（盖章）

法定代表人（签字）：**

代表人（签字）：**

联系方式：**

时间：20**年**月**日

B	商务技术文件

B-5项目管理方案

项目管理方案（加盖公章）

C 报价文件

C-1	报价单

报价单

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

贵司北部水质净化中心检查井修复项目（比选编号：ZZFHSW-2025-BX-011）我司报价如下：

| 序号 | 项目名称 | 方式 | 不含税单价 （元） | 不含税总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北部水质净化中心检查井修复项目 | 包工包料 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 合同价：¥ 元（含税） 大写 元整（含税） |  |  |  |  |

上述总价包含了贵司检查井修复施工及相应服务（如有）的全部费用，除非另有约定，贵司不再承担其他费用，具体报价见报价单。

工期：合同签订之日起30日内完成。

付款方式：见合同约定。

参选人（盖章）：

年   月   日

附件：退回保证金声明函

备注：

《退回保证金声明函》无须与参选文件共同胶装，请单独打印一份，与正本共同密封。本页无须打印！！！

附件：

# 退回保证金声明函

福建省漳州福化水务发展有限责任公司：

我司因参与贵司北部水质净化中心检查井修复项目所提交的参选保证金¥5000元（大写：叁仟元），在比选结束后，请贵司按以下账户退还我司。若由于我司提供的信息不全、有误导致退还参选保证金的失败、延误，均由我司承担责任。

退还账户信息如下：

账户名称：**

开户行：**

账号：**

联系人：**

联系电话：**

参选人：**（请加盖公章）

时间：**